| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单梁 起重机 | 型号 |  | 备案登记编号 |  | 起升高度 |  |  |  |
|  | 幅度 |  | 起重 力矩 |  | 最大 起重重量 |  | 塔高 |  |
| 与建筑物水平附着距离 |  |  |  |  | 各道附着 间距 |  | 附着 道数 |  |
| 验收部位 | 验收要求 |  |  |  |  |  | 结果 |  |
| 单梁起重机结构 | 部件、附件、连接件安装齐全，位置正确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构无变形、开焊、疲劳裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础与 轨道 | 地基坚实、平整，地基或基础隐蔽工程资料齐全，准确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础周围有排水措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路基箱或枕木铺设符合要求，夹板、道钉使用正确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢轨顶面纵、橫方向上的倾斜度不大于1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单梁起重机底架平整度符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 止挡装置距钢轨两端距离≥1m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行走限位装置距止挡装置距离≥1m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轨接头间距不大于4mm，接头高低差不大于2mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构及 零部件 | 钢丝绳在卷筒缠绕整齐、润滑良好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各部位润滑转动灵活、可靠、无卡塞现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各机构转动平稳、无异常响声 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制动器灵敏可靠，联轴节连接良好，无异常 |  |  |  |  |  |  |  |

单梁起重机年度阅检表

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 验收部位 | 验收要求 | 结果 |
| 附着锚固 | 锚固框架安装位置符合规定要求 |  |
|  | 塔身与锚固框架固定牢靠 |  |
|  | 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 |  |
|  | 垫铁、锲块等零部件齐全可靠 |  |
|  | 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的 2/1000 |  |
|  | 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂 直度不得大于 4/1000 |  |
|  | 附着点以上单梁起重机悬臂高度不得大于规定要求 |  |
| 电气系统 | 供电系统电压稳定、正常工作、电压（380±10%）V |  |
|  | 仪表、照明、报警系统完好、可靠 |  |
|  | 控制、操纵系统装置动作灵敏、可靠 |  |
|  | 电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护，切断总电源 的紧急开关符合要求 |  |
|  | 电气系统对地的绝缘电阻不大于 0.5 欧 |  |
| 安全限位 与保险 装置 | 起重量限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的±5% |  |
|  | 力矩限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的±5% |  |
|  | 回转限位器灵敏可靠 |  |
|  | 行走限位器灵敏可靠 |  |
|  | 变幅限位器灵敏可靠 |  |
|  | 超高限位器灵敏可靠 |  |
|  | 顶升横梁防脱装置完好可靠 |  |
|  | 吊钩上的钢丝绳防脱装置完好可靠 |  |
|  | 滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠 |  |
|  | 车断绳保护装置灵敏可靠 |  |
|  | 小车断轴保护装置灵敏可靠 |  |
|  | 升降驾驶室乘人梯笼限位器灵敏可靠 |  |
|  | 驾驶室防坠保险装置和避雷器齐全可靠 |  |

| 验收部位 | 验收要求 |  |  | 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 与架空线最小距离符合规定 |  |  |  |  |  |
|  | 单梁起重机的尾部与周围（构）建筑物及其外围施工实施之间 的安全距离不小于 0.6m |  |  |  |  |  |
| 其他 | 已落实持证专职司机 |  |  |  |  |  |
|  | 有专人指挥并持有上岗证书 |  |  |  |  |  |
|  | 机操、指挥人员上岗挂牌已落实 |  |  |  |  |  |
|  | 机械性能挂牌已落实 |  |  |  |  |  |
|  | 单梁起重机夹轨钳齐全有效 |  |  |  |  |  |
|  | 驾驶室能密闭、门窗玻璃完好，门能上锁 |  |  |  |  |  |
| 出租单位验收意见： 经检查，该设备的验收部位均符合要求，同意继续使用。 年 月 日 |  |  |  | 出租单位人员签名 |  |  |
|  |  |  |  | 设备 安装部门 |  |  |
|  |  |  |  | 安全部门 |  |  |
|  |  |  |  | 机长 |  |  |
| 结论 | 同意继续使用 | 限制使用 |  | 不准使用， 整改后二次验收 |  |  |
| 使用单位验收意见： 同意上述意见，可以继续使用。 年月日 |  |  |  | 工地验收人员签名 |  |  |
|  |  |  |  | 机管部门 |  |  |
|  |  |  |  | 安全部门 |  |  |
| 结论 | 同意继续使用 |  | 限制使用 | 不准使用， 整改后二次验收 |  |  |

注：验收栏目内有效数据的，必须在验收栏目内填写实测数据，无数据用文字说明。